# Relatório Técnico — Decibelímetro & Afinador

Nome: João Vitor Ferrenha RA: 22.00085-2

Nome: Matheus Santos Feitosa RA: 20.00628-4

Nome: Guilherme Thomasi Ronca RA: 22.00522-6

Nome: André Freire Prino RA: 21.00476-5

Curso/Disciplina: EEN251. Microcontroladores e Sistemas Embarcados.

# 1.Visão Geral

Este documento descreve o projeto de um Decibelímetro & Afinador executado em um Raspberry Pi 3, utilizando como microfone a webcam PS3 Eye, com interface touch em uma tela de 7". O sistema também envia telemetria para a Ubidots, possibilitando visualização de métricas na nuvem.

Motivação principal: criar uma ferramenta didática e de baixo custo para medição de nível de pressão sonora (indicativo) e afinação de instrumentos musicais, com interface simples para uso em bancada e coleta/monitoramento no campo.

Vídeo demonstrativo: https://youtu.be/zo_XsmjPVOc

2. Requisitos do Sistema

Requisitos de Usuário:

1: Exibir o nível de som em dB (indicativo) em tempo real com atualização contínua.

2: Registrar sessões de medição (Gravar/Parar) e mostrar mínimo, médio e máximo da sessão.

3: Disponibilizar um Afinador com indicação de nota, oitava e cents (desvio).

4: Interface touch e responsiva, com navegação simples.

5: Enviar métricas para a Ubidots para monitoramento remoto.

Requisitos Técnicos :

1: Captura de áudio via PS3 Eye configurada no Raspberry Pi.

2: Taxa de amostragem e tamanho de bloco configuráveis (padrão: 48 kHz / blocos 1024–2048).

3: Cálculo de RMS→dBFS com offset de calibração ajustável (aproximação dBA).

4: Detecção de pitch (f0) com autocorrelação + janela de pitch e interpolação parabólica.

5: UI fullscreen (Pygame) em 800×480, com elementos grandes e foco em usabilidade.

6: Geração de relatório da sessão (tempo, dB min/médio/máx, picos) e exibição em overlay.

3. Diagrama de Blocos do Sistema

Fluxo macro:*

-Captura: “sounddevice.InputStream” (float32, 1 canal).

-DSP (Decibelímetro): RMS do bloco → conversão para dBFS → soma do offset de calibração configurável (aprox. dBA).

DSP (Afinador): Janela de pitch acumulada → autocorrelação com normalização → pico com interpolação parabólica → mapeamento em nota/cents (guitarra por padrão).

- UI: Abas “dB” e “Afinador”; overlays de sessão gravada; indicadores de pico (peak hold).

- Ubidots: envio de “db”, “peak_db”, “pitch_hz”, “pitch_cents”.

4. Recursos Utilizados

4.1. Hardware

-Raspberry Pi 3.

- PS3 Eye (microfone embutido usado como fonte de áudio).

- Display Touch 7" (800×480) conectado ao Pi.

- (Cabos e fonte de alimentação).

4.2. Software

- Linguagem: Python

- Bibliotecas principais:

- “sounddevice” para captura de áudio e callback em tempo real.

- “numpy” para DSP (RMS, autocorrelação, janelas).

- “pygame” para a interface gráfica fullscreen.

- “requests” para integração à Ubidots.

Referências ao código (trechos relevantes):

- Captura e callback: fila com “queue.Queue”, stream float32, bloco configurável, e janela de pitch (deque).

- RMS→dBFS: função “rms_dbfs(x)” (retorna -inf para silêncio); offset de calibração aplicado em runtime.

- Pitch: “estimate_pitch_autocorr” com janela de Hann, normalização por `corr[0]` e interpolação parabólica no pico para melhorar a precisão.

- UI:Pygame fullscreen 800×480, abas “dB” e “Afinador”, overlay de relatório após gravação (min/med/máx, pico, duração).

5. Metodologia de Desenvolvimento

1. Configuração do áudio: identificação do dispositivo PS3 Eye no ALSA/PulseAudio; testes com “arecord” e checagem de taxas suportadas.

2. Captura por blocos: uso de “sounddevice.InputStream” com callback para inserir amostras em fila (baixa latência).

3. DSP – Decibelímetro: cálculo de RMS por bloco → conversão para dBFS → adição de offset de calibração(ajustado empiricamente comparando com um medidor de referência).

4. DSP – Afinador: manutenção de janela de pitch (buffer deslizante) → autocorrelação → pico (interpolação parabólica) → frequência fundamental → nota/oitava/cents.

5. UI e Experiência do Usuário: abas, botões grandes, feedback de pico (peak hold), overlay de relatório pós-gravação e botão “SAIR”.

6. Integração Ubidots: função/worker dedicada para envio periódico de métricas, com tratamento simples de exceções.

7. Testes Unitários: Testes unitários utilizando o framework unittest para garantir que o código cumpria os requisitos de software.

8. Versionamento: Versionamento em git e GitHub.

6. Resultados Principais

6.1. Decibelímetro

- Exibição estável do nível (indicativo) em dB com atualização por bloco.

- Relatório de sessão calculando: mínimo, máximo, média, mediana, desvio padrão, instantes do pico/mínimo, duração e registro de timestamp.

- Picos mantidos por janela de tempo (“peak hold”) para percepção visual de eventos curtos.

6.2. Afinador

- Detecção de f0 estável com autocorrelação e melhor precisão pelo pico parabólico.

- Exibição de nota, oitava e cents, com suavização exponencial do ponteiro para reduzir “tremedeira”.

- Mapeamento padrão para cordas de guitarra; expansível para afinações/customizações.

7. Dependências

sudo apt-get update

sudo apt-get install python3-pip python3-venv libportaudio2

python3 -m venv .venv

source .venv/bin/activate

pip install numpy pygame sounddevice requests

8. Conclusão

O projeto atendeu aos requisitos principais, entregando um decibelímetro indicativo e um afinador funcional com UI própria para o display touch de 7". A arquitetura é modular e extensível.

9. Referências

Raspberry Pi Foundation. Raspberry Pi 3 Model B Specification. Cambridge, UK: Raspberry Pi Foundation. 2016.

PCB ARTISTS. Accurate Raspberry Pi Decibel Meter. PCB Artists, 2023. Disponível em: https://pcbartists.com/product-documentation/accurate-raspberry-pi-decibel-meter/. Acesso em: 20 out. 2025.

UBIDOTS. API Documentation for IoT Telemetry. Ubidots Inc. Available at: https://ubidots.com/docs/. Accessed on: 23 out. 2025.

PYTHON. sounddevice, numpy, pygame, requests – Python libraries documentation. Disponível em: https://pypi.org/. Acesso em: 24 out. 2025.